《关于加强受力钢筋质量管理的通知》

长城乡字【2003】78号     签发人：俞生

各实验室、建设、施工、监理单位：

为加强工程质量管理，根据国家标准GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.2.2条规定：“对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：        1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。”过去在钢筋质量的管理中,一直对实测钢筋屈服强度的上限值没有进行控制,甚至错误的认为该值越高越好,对于这条规定,条文说明中做出明确解释:“根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,按一、二级抗震等级设计的框架结构中的纵向受力钢筋，其强度实测值应满足本条的要求，其目的是为了保证在地震作用下，结构某些部位出现塑性绞以后，钢筋具有足够的变形能力。本条为强制性条文，应严格执行。”结合我市的实际情况，特做如下规定：

一、自本通知发布之日起，对于一、二级抗震设防的框架结构工程，各施工单位钢筋取样送检和试验室受理送检委托书时，必须标明该钢筋是否用于一、二级抗震设防的框架工程。

二、各试验室对钢筋检验后，如发现其强度实测值没有满足规范要求时，应在试验报告中注明：“该钢筋不适用于一、二级抗震等级工程”的结论。

三、各建设、监理和施工单位，应加强工程质量管理，当发现上述不合格钢筋时，不得在工程中使用，应重新组织钢材进场，送检合格后方可使用。

四、对于使用试验报告中已标明：“该钢筋不适用于一、二级抗震等级工程”的一、二级抗震等级的框架工程不得以合格工程验收，也不能进行工程备案。

五、本文从发布之日起实施。

长春市城乡建设委员会

二00三年五月九日